МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени

Н. Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по курсу

«Data Science»

Прогнозирование конечных свойств новых материалов (композитных материалов)

Слушатель                                                       Ветчинов Николай Викторович

Москва 2022

Содержание

Введение	3

Глава 1. Аналитическая часть	9

1.1 Постановка задачи	9

1.2 Описание используемых методов	10

Глава 2. Практическая часть	13

2.1. Предобработка данных	13

2.1 Обучение моделей	21

2.2. Нейронная сеть для рекомендации соотношения матрица-наполнитель	26

2.3. Разработка приложения	27

2.4. Создание удаленного репозитория и загрузка результатов работы на него	28

Заключение	29

Библиографический список	29

Введение

Первым создателем КМ была природа. Стволы деревьев, кости животных, зубы имеют характерную волокнистую структуру. Она состоит из сравнительно пластичного матричного вещества и более твердых и прочных веществ, имеющих форму волокон. Например, древесина - это композиция, состоящая из пучков высокопрочных целлюлозных волокон трубчатого сечения, связанных между собой матрицей из органического вещества - лигнина, придающего древесине поперечную прочность. Древесина - природный анизотропный материал с различными свойствами. Зубы людей и животных состоят из твердого вязкого поверхностного слоя - эмали и более мягкой сердцевины - дентина. И эмаль, и дентин содержат неорганические кристаллы игольчатой формы, расположенные в мягкой органической матрице. Примерную структуру имеет и слоновая кость.

Такие природные образования, как минералы, также можно рассматривать как КМ. Например, нефрит состоит из плотно упакованных игольчатых кристаллов, связанных друг с другом на поверхностях раздела, что обеспечивает высокую вязкость разрушения.

История использования и развития КМ связана с производственной деятельностью человека. Уже более миллиона лет назад, с момента выделения человека из животного мира, люди сознательно использовали природные КМ - кости животных, кожу, древесину и др. За 5 тыс. лет до н.э. при изготовлении глиняных изделий и кирпичей в них добавляли песок, измельченные камни, солому, камыш и т.п. для снижения усадки, уменьшения растрескивания, повышения прочности. В Библии упоминается, что за 4000-2000 лет до н.э. вавилоняне использовали в строительстве материалы на основе тростника, пропитанного битумом. Позже из них египтяне строили свои суда. В Азии более чем за 1000 лет до н.э. изготавливали луки, стрелы из композиционных материалов, в которых использовали древесину, слои рога, сухожилия животных, соединенных с помощью клея. Такие луки характеризовались большой убойной силой и радиусом действия. В Китае, Индии в качестве связующего широко использовался лак на основе природной смолы - шеллака (сложная смесь полиэфирных смол). Лак смешивали с песком, спекали и получали точильные камни. В 1555-1560 гг. при постройке храма Василия Блаженного в Москве зодчие Барма и Постник использовали армированные железными полосами каменные плиты. Таких примеров можно привести много, однако это все были хоть и удачные, но случайные находки.

В некоторых источниках первым осознанно созданным КМ называют железобетон, запатентованный в 1867 году французским ученым Ж. Монье и получивший широкое применение с конца XIX века. Железобетон можно отнести к числу первых образцов армированной керамики.

Первый патент на полимерный композиционный материал (ПКМ) был выдан в 1909 г. Он предусматривал упрочнение синтетических смол природными волокнами. Армировали первые ПКМ рубленными природными волокнами, целлюлозной бумагой, хлопчатобумажными и льняными тканями. Хотя о приоритете патента на ПКМ вопрос спорный. В описании технологии изготовления первого фанерного самолета братьями Уилбером и Орвиллом Райт, на котором они 17 декабря 1903 года совершили первый полет продолжительностью 59 сек указано, что для защиты фанерных крыльев от дождя и других атмосферных воздействий их оклеивали пропитанной смолой тканью - а это и есть ПКМ.

Стеклопластики запатентованы в 1935 году - это первые полимерные КМ, в которых в качестве упрочняющего элемента использовались неорганические волокна. Промышленный выпуск стеклопластиков налажен после Второй мировой войны, и с тех пор их интенсивно используют в технике.

В 1941 году в США был подписан первый правительственный контракт на создание материала из хлопкового волокна, пропитанного фенольной смолой. Целенаправленно стеклопластики в авиастроении начали использовать с 1943 года, когда из них стали изготавливать кресла летчиков для учебных самолетов и облицовывать кабины.

В 1940-1950 гг. появляются современные, созданные сознательно, композиционные материалы - полимерные, керамические, металлические и другие. Они были вызваны к жизни потребностями передовых областей науки и техники: судо- и авиастроения, военной техники, зарождающейся космонавтики и др. (в США, Германии, Франции, СССР и др.). Их создание и совершенствование продолжается и в настоящее время.

В 50-х годах XX века было обнаружено, что многие материалы в виде тонких монокристаллов игольчатой формы обладают фантастически высокой прочностью 10000 МПа и выше. Были получены новые виды неорганических поликристаллических волокон - углеродные, борные с прочностью 3000-3500 МПа и модулем упругости (3-5)∙105 МПа. Эти сверхпрочные волокна стали использовать для армирования различных матриц.

История развития современных КМ насчитывает чуть больше половины столетия, но успехи в этом направлении достигнуты значительные. Они нашли применение в самолетостроении и аэрокосмической промышленности, в автомобилестроении, в медицине и строительстве, в судостроении и производстве спортинвентаря, в быту и во многих других направлениях деятельности человека.

Сейчас самолеты-невидимки на 75-85% по массе состоят из КМ, престижные иномарки автомобилей содержат от 120 до 150 кг деталей из КМ, не только облицовочные материалы в строительстве, но и целые временные постройки выполнены из КМ. По объему производства эти материалы в развитых странах находятся на третьем, а в некоторых -на втором месте.

Внедрение КМ в технике

Основой научно-технического прогресса, его фундаментом всегда было и остается машиностроение. От уровня развития машиностроения, от степени совершенства машин в значительной мере зависят производительность общественного труда и благосостояние народа. В настоящее время возможности повышения качества изделий лежат не только в совершенствовании их конструкций, но и в дальнейшем улучшении свойств конструкционных материалов, в использовании принципиально новых технологических процессов их обработки.

Перспективной тенденцией современного машиностроения является замена традиционных конструкционных материалов (поликристаллических) на КМ в деталях различного назначения, как несущих, так и ненесущих. Это вызвано целым рядом причин научного, технического, экономического и социального характера.

Совершенство конструкций в значительной степени определяется параметрами прочности и жесткости конструкционных материалов, из которых они изготавливаются. В связи с этим рассмотрим, каковы резервы повышения прочностных характеристик традиционных конструкционных материалов, например, стали и алюминиевых сплавов, для чего сравним их характеристики в начале 40-х годов и по прошествии 50-ти лет.

Предел прочности алюминиевых сплавов в 40-х годах был порядка 400 МПа, а стали - 1200 МПа. К началу 90-х годов они изменились в сторону увеличения и составили соответственно 650 МПа и 2200 МПа, причем дальнейшее увеличение этих характеристик дается с большим трудом. Специалисты приходят к выводу, что в связи с исчерпанием потенциальных возможностей механическая технология вступает в полосу своего заката. Совершенствование механических методов воздействия на предмет труда не дает теперь большого экономического эффекта, не приносит больших качественных изменений в продуктах труда. Следовательно, резервы прочностных характеристик стали и алюминиевых сплавов исчерпываются. Анализируя другую, не менее важную характеристику материалов - модуль упругости первого рода, предварительно отметим, что в настоящее время особое значение придается материалоемкости и весовым параметрам конструкций. В связи с этим при оценке механических свойств материалов необходимо обращать внимание и на его удельный вес - γ. Оказалось, что обобщающими и показательными характеристиками являются удельные модуль упругости и предел прочности, т.е. отношение модуля или предела прочности к удельному весу. Для алюминиевых сплавов γ = 2,5 г/см3, для стали - 7,8 г/см3. Оказывается, что значение удельного модуля упругости для всех металлов изменяется в довольно узком диапазоне -2300-2600 км, причем изменить эту характеристику обычными технологическими приемами невозможно.

Таким образом, можно сделать вывод: механические характеристики традиционных конструкционных материалов, широко используемых в промышленности, находятся на предельном уровне.

Второй ограничительный фактор, которому до настоящего времени не уделялось должное внимание, - это исчерпание энергетических ресурсов, постепенное истощение наиболее богатых и наиболее доступных месторождений полезных ископаемых, большинство из которых принадлежит к невозобновляемым, их добыча становится все сложнее и дороже.

Этот фактор характерен для большинства развитых стран. Одна из причин этого - постоянно увеличивающийся объем потребления металлов, что неизбежно приведет к тому, что месторождения руд, богатых по содержанию металлов, наиболее близко расположенных к существующим коммуникациям, удобных для добычи, будут в ближайшем будущем выработаны. В период 1970-1990 гг. мировое производство же леза увеличилось в 2,7 раза, меди - в 2,3, алюминия - в 4,7, никеля - в 4, цинка - в 2 и титана - в 17 раз. По мнению специалистов, объемы производства и потребления металлов будут расти и дальше. Если предположить, что среднегодовое потребление, например, стали во всем мире приблизится к сегодняшнему уровню развитых стран (500 кг на душу населения), и условно допустить, что дальнейшего роста объемов потребления в этих странах не произойдет, то тогда на земном шаре должно производиться 2,5...3 млрд. тонн стали ежегодно.

Из анализа тенденций роста производства металлов естественно вытекает вопрос: является ли увеличение их производства единственной формой удовлетворения растущих с каждым годом потребностей человечества в металлах или есть рациональная альтернатива - более эффективное их использование, появление и стремительное увеличение использования наполненных КМ. В развитых странах (США, государствах Западной Европы, Японии) за последние 25 лет объем производства КМ возрос более чем в 100 раз, что позволило наращивать производство товаров, снизив потребление стали. Производство стали в США снизилось со 134 млн. тонн в 1977 г. до 99 млн. тонн в 1990 г., в странах Евросоюза - с 117 млн. тонн до 103 млн. тонн за тот же период. В этой связи интересно сопоставить потребление стали в бывшем Советском Союзе: потребление возросло за сопоставляемый период с 145 млн. тонн до 161 млн. тонн.

В мировом потреблении стали происходит перераспределение доли разных стран по этому показателю: доля США и Канады снизилась с 20,9% до 15,5%, а доля развивающихся стран возросла с 12,9% до 15,5%.

Композиционные материалы можно конструировать и получать с заранее заданными физико-механическими характеристиками, их плотность в 3...6 раз ниже стали, они безотходны при переработке в изделия, инертны к окружающей и агрессивным средам, т.е. не подвержены коррозии, обладают направленной тепло- и электропроводностью, звуконепроницаемостью и т.д. Обычно эти характеристики превосходят характеристики поликристаллических материалов в несколько раз и даже на несколько порядков. Считается, что 1 тонна изделий из КМ заменяет, в среднем, 10 тонн стали.

Создание и внедрение КМ сопровождается рядом сопутствующих положительных эффектов. Так, во многих случаях существенно упрощается технология изготовления деталей машин и конструкций из этих материалов, что позволяет экономить энергетические, человеческие и материальные ресурсы. Важны также эффекты снижения эксплуатационных расходов, выражающиеся в экономии топлива, увеличении долговечности, удлинении сроков межремонтной эксплуатации и т.д.

Композиционные материалы, за редким исключением, еще несколько десятков лет назад относились к разряду экзотических. Они создавались с целью обеспечения все возрастающих требований к летательным аппаратам в области весового совершенства, обеспечения надежности, которые, в свою очередь, определялись экстремальными условиями эксплуатации элементов конструкции.

Следует отметить различия в подходах при освоении КМ, существовавшие в бывшем Советском Союзе и в зарубежных странах. Отечественные разработки по КМ по многим направлениям не уступали, а в некоторых случаях превосходили зарубежные, но в нашей стране они засекречивались, и только после снижения их актуальности разрешалось их использование в гражданской авиации, автомобилестроении и т.д. Все это ограничивало объемы применения и приводило к высокой стоимости КМ в сравнении с металлами за единицу веса. За рубежом они, помимо использования в военно-промышленном комплексе в упрощенном варианте применялись при производстве большого количества изделий народного потребления. Массовый и крупносерийный характер производства обеспечивал совершенствование технологий их переработки, высокое качество и степень автоматизации используемого оборудования.

В настоящее время композиты все шире используются в различных отраслях, где преобладают обычные, традиционные условия эксплуатации, далекие от экстремальных. Это приводит к существенному удешевлению их стоимости и созданию большой группы КМ из разнообразных составляющих элементов, различающихся как по геометрическим, так и по физическим параметрам. Однако внедрение КМ связано с рядом специфических факторов, которые надо учитывать при разработке элементов конструкций на их основе.

Глава 1. Аналитическая часть

1.1 Постановка задачи

Необходимо спрогнозировать ряд конечных свойств получаемых композиционных материалов.

В их перечень входит:

- Модуль упругости при растяжении, Гпа

- Прочность при растяжении, Мпа

Анализ необходимо проводить на основе следующих свойств:

- Соотношение матрица-наполнитель

- Плотность, кг/м3

- модуль упругости, Гпа

- Количество отвердителя, м.%

- Содержание эпоксидных групп, %_2

- Температура вспышки, С_2

- Поверхностная плотность, г/м2

- Модуль упругости при растяжении, Гпа

- Прочность при растяжении, Мпа

- Потребление смолы, г/м2

- Угол нашивки, град

- Шаг нашивки

- Плотность нашивки

Задача основан на реальных производственных задачах Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» (структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана).

Заинтересованными лицами могут выступать Российские металлурги:

- ГМК НорНикель

- Северсталь

- Русал

- En+

- НЛМК

- Росатом

- И т.д.

Созданные прогнозные модели помогут сократить количество проводимых испытаний, а также пополнить базу данных материалов возможными новыми характеристиками материалов, и цифровыми двойниками новых композитов.

1.2 Описание используемых методов

Для прогнозирования модуля упругости при растяжении и прочности при растяжении применим несколько методов машинного обучения.

- Случайный лес решений

- Логистическая регрессия

Метод «Случайный лес решений»

Алгоритм машинного обучения, заключающийся в использовании комитета (ансамбля) решающих деревьев. Алгоритм сочетает в себе две основные идеи: метод бэггинга Бреймана, и метод случайных подпространств, предложенный Тин Кам Хо.  Алгоритм применяется для задач классификации, регрессии и кластеризации. Основная идея заключается в использовании большого ансамбля решающих деревьев, каждое из которых само по себе даёт очень невысокое качество классификации, но за счёт их большого количества результат получается хорошим.

Сама структура дерева представляет собой «листья» и «ветки». На рёбрах («ветках») дерева решения записаны признаки, от которых зависит целевая функция, в «листьях» записаны значения целевой функции, а в остальных узлах — признаки, по которым различаются случаи. Чтобы классифицировать новый случай, надо спуститься по дереву до листа и выдать соответствующее значение.

Подобные деревья решений широко используются в интеллектуальном анализе данных. Цель состоит в том, чтобы создать модель, которая предсказывает значение целевой переменной на основе нескольких переменных на входе.

Каждый лист представляет собой значение целевой переменной, изменённой в ходе движения от корня по рёбрам дерева до листа. Каждый внутренний узел сопоставляется с одной из входных переменных. Дерево может быть также «изучено» разделением исходных наборов переменных на подмножества, основанные на проверке значений признаков. Это действие повторяется на каждом из полученных подмножеств. Рекурсия завершается тогда, когда подмножество в узле имеет те же значения целевой переменной, таким образом, оно не добавляет ценности для предсказаний.

Линейная регрессия

Используемая в статистике регрессионная модель зависимости одной (объясняемой, зависимой) переменной от другой или нескольких других переменных (факторов, регрессоров, независимых переменных) с  линейной функцией зависимости. Модель линейной регрессии является часто используемой и наиболее изученной в эконометрике. А именно изучены свойства оценок параметров, получаемых различными методами при предположениях о вероятностных характеристиках факторов, и случайных ошибок модели. Предельные (асимптотические) свойства оценок нелинейных моделей также выводятся исходя из аппроксимации последних линейными моделями. С эконометрической точки зрения более важное значение имеет линейность по параметрам, чем линейность по факторам модели.

Регрессионная модель

где b — параметры модели,   — случайная ошибка модели; называется линейной регрессией, если функция регрессии f(x,b) имеет вид

где  — параметры (коэффициенты) регрессии,  — регрессоры (факторы модели), k — количество факторов модели. Коэффициенты линейной регрессии показывают скорость изменения зависимой переменной по данному фактору, при фиксированных остальных факторах (в линейной модели эта скорость постоянна):

Глава 2. Практическая часть

2.1. Предобработка данных

Объединяем 2 файла датасета:

df = data_bp.merge(data_nup, left_index=True, right_index=True, how='inner')

Выводим первые 5 строк на рисунке 1

Рисунок 1. Первые 5 строк объединенного датасета

Выводим описательную статистику по датасету на рисунке 2

df.describe().round(2).T

Рисунок 2. Таблица описательной статистики по объединенном датасету

Проверяем:

- Корреляцию

- Плотность распределение

sns.set(style = 'white', palette ='dark')

grids = sns.PairGrid(df, diag_sharey = False, height =4)

grids.map_diag(sns.distplot, kde = True)

grids.map_upper(sns.kdeplot)

grids.map_lower(sns.scatterplot)

Смотрим графики корреляции и плотности распределения на рисунке 3

Рисунок 3. График корреляции и плотности распределния

Распределение приближено к нормальному. Отсутствует корреляция

Дополнительно строим тепловую матрицу:

plt.figure(figsize=(16, 6))

mask = np.triu(np.ones_like(df.corr(), dtype=np.bool))

heatmap = sns.heatmap(df.corr(), mask=mask, vmin=-1, vmax=1, annot=True, cmap='Blues')

heatmap.set_title('Карта корреляции параметров', fontdict={'fontsize':18}, pad=16)

Смотрим график тепловой матрицы с коэффициентами на рисунке 4

Рисунок 4. График тепловой матрицы с коэффициентами корреляции.

Проверим на выбросы. Построим ящик с усами. Предварительно надо нормализовать датасет.

Убираем столбцы и нормализуем датасет

minmax_scaler = MinMaxScaler()

df_normal = minmax_scaler.fit_transform(np.array(df_normal[['Соотношение матрица-наполнитель', 'Плотность, кг/м3', 'модуль упругости, ГПа', 'Количество отвердителя, м.%', 'Содержание эпоксидных групп,%_2', 'Температура вспышки, С_2', 'Поверхностная плотность, г/м2',  'Модуль упругости при растяжении, ГПа', 'Прочность при растяжении, МПа',  'Потребление смолы, г/м2',  'Угол нашивки, град', 'Шаг нашивки',  'Плотность нашивки']]))

Возвращаем столбцы

dataset_norm_df = pd.DataFrame(data = df_normal, columns = ['Соотношение матрица-наполнитель', 'Плотность, кг/м3', 'модуль упругости, ГПа', 'Количество отвердителя, м.%', 'Содержание эпоксидных групп,%_2', 'Температура вспышки, С_2', 'Поверхностная плотность, г/м2',  'Модуль упругости при растяжении, ГПа', 'Прочность при растяжении, МПа',  'Потребление смолы, г/м2',  'Угол нашивки, град', 'Шаг нашивки',  'Плотность нашивки'])

dataset_norm_df.head()

Смотрим таблицу нормализованного датасета на рисунке 5

Рисунок 5. Таблица нормализованного датасета

dataset_norm_df.boxplot(rot = 100, figsize=(20, 10))

Смотрим график ящик с усами, который показывает выбросы на рисунке 6

Рисунок 6. Ящик с усами

Убираем выбросы по правилу 3 сигм. После удаления выбросов в датасете остается 999 записей.

sigma_normal = dataset_norm_df[(np.abs(stats.zscore(dataset_norm_df)) < 3).all(axis=1)]

sigma_normal

Смотрим таблицу с новым датасетом без выбросов на рисунке 7

Рисунок 7. Новый датасет без выбросов

Строим повторно ящик с усами без выбросов

Смотрим график ящик с усами очищенный от выбросов на рисунке 8

Рисунок 8. Ящик с усами очищенный от выбросов

Проведем прямую через точки для «Модуль упругости при растяжении, ГПа»

Для подтверждения метода регрессии для искомых свойств композитов попробуем провести прямую через точки

sns.pairplot(df_MinMax, x_vars=["Соотношение матрица-наполнитель", "Прочность при растяжении, МПа", 'Плотность, кг/м3',

'модуль упругости, ГПа', 'Количество отвердителя, м.%', 'Содержание эпоксидных групп,%_2',

'Температура вспышки, С_2', 'Поверхностная плотность, г/м2', 'Потребление смолы, г/м2',

'Угол нашивки, град', 'Шаг нашивки', 'Плотность нашивки'], y_vars='Модуль упругости при растяжении, ГПа', size=7, aspect=0.8,kind = 'reg')

plt.savefig("pairplot.jpg")

plt.show()

Смотрим на график регресии для Модуля упругости при растяжении, Гпа на рисунке 9

Рисунок 9. График регрессии Модуля упругости при растяжении, ГПа

Проведем прямую через точки для «Прочность при растяжении, МПа»

По аналогии строим график для второго искомого свойства

sns.pairplot(dataset_norm_df, x_vars=["Соотношение матрица-наполнитель", "Модуль упругости при растяжении, ГПа", 'Плотность, кг/м3',

'модуль упругости, ГПа', 'Количество отвердителя, м.%', 'Содержание эпоксидных групп,%_2',

'Температура вспышки, С_2', 'Поверхностная плотность, г/м2', 'Потребление смолы, г/м2',

'Угол нашивки, град', 'Шаг нашивки', 'Плотность нашивки'], y_vars='Прочность при растяжении, МПа', size=10, aspect=0.7,kind = 'reg')

plt.show()

Смотрим график регрессии для свойства Прочность при растяжении, Мпа на рисунке 10

Рисунок 10. График регрессии Прочность при растяжении, Мпа

2.1 Обучение моделей

Создаем переменные для наших тестовых и обучающих выборок.

Не нормализованный датасет:

- х\y_1 - Модуль упругости при растяжении, ГПа

- х\y_2 - Прочность при растяжении, МПа

- х\y_all - объединенный

Нормализованный датасет:

- х\y_n1 - Модуль упругости при растяжении, ГПа

- х\y_n2 - Прочность при растяжении, МПа

- х\y_nall – объединенный

Нормализованный датасет без выбросов:

- х\y _sn1 - Модуль упругости при растяжении, ГПа

- х\y _sn2 - Прочность при растяжении, МПа

- х\y _snall – объединенный

Разбиваем датасет на тестовую и обучающую выборку

Случайный лес:

Для среднеквадратичной и абсолютной ошибки будем использовать параметры:

Для score будем использовать лучшее дерево решений

Выводим результаты предсказания:

Линейная регрессия

Выводим результат предсказания:

Большая часть моделей показывают результат хуже случайного. Из всех попыток можно выделить результаты «best_dec_tree» на нормализованных данных и на данных без выбросов. При перезапуске значения сильно  изменяются.

## 2.2. Нейронная сеть для рекомендации соотношения матрица-наполнитель

Обучаем переменные X и У:

Создаем структуру многослойный персептрон. Используем 4 слоя Dense.

Входной слой Dense. Задаем 128 нейронов и активационную функцию relu

Скрытый слой Dense. Задаем 64 нейронов и активационную функцию relu

Скрытый слой Dense. Задаем 32 нейронов и активационную функцию linear

Выходной слой Dense c 1 нейроном.

Задаем 10 эпох обучения, подбирался итерационно. После 10 эпохи график ложится на плато.

Выводим таблицу уменьшения ошибок:

Отображаем график уменьшения ошибок

Смотрим график уменьшения ошибки на рисунке 11

Рисунок 11. График уменьшения ошибки.

2.3. Разработка приложения

Приложение было разработано для предсказания Модуля упругости и Прочности при растяжении с помощью, Flask. В приложении используется модель y_pred_LR_all

pickle.dump(y_pred_LR_all, open('net_model.pkl', 'wb'))

Интерфейс приложения можно посмотреть на рисунке 12.

Рисунок 12. Интерфейс приложения Flask

Код приложения доступен в репозитории на GitHab.

2.4. Создание удаленного репозитория и загрузка результатов работы на него

Репозиторий с данными по проекту размещен на GitGab.

Ссылка: https://github.com/VetNV/VKR

Смотрим загруженные файлы на рисунке 13

Рисунок 13. Загруженные файлы на GitHub

Заключение

При анализе входных данных на различных моделях машинного обучения можно сделать вывод, что для решения данной задачи не хватает данных. Ни одна из моделей не показала устойчивого хорошего результата.

Библиографический список

- http://www.detalmach.ru/composit.htm - Введение в композиционные материалы

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Random_forest - Случайный лес

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Линейная_регрессия - Линейная регрессия

- А.Г.Гужва, С.А.Доленко, И.Г.Персианцев. Методика отбора существенных входных признаков при нейросетевом решении задач регрессии. Нейрокомпьютеры: разработка, применение, 2010, №3, с.20-32.

- В.А.Головко. От многослойных персептронов к нейронным сетям глубокого доверия: парадигмы обучения и применение. В сб.: Нейроинформатика-2015. XVII Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием. Лекции по нейроинформатике, с.47-84. НИЯУ МИФИ, 2015